OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Zakup urządzeń stomatologicznych”

1.Specyfikacja do poz. 1. Cyfrowy aparat RTG 3 w 1 z oprzyrządowaniem

| Dane techniczne | Pantomograf 3 w 1 |
| --- | --- |
| Objętość skanu | Wysokość: 8 cm, średnica walca: 8 cm |
| Rozdzielczość 3D | 0,16mm/0,1 mm, woksel izotropowy |
| Czas skanu/czas ekspozycji | 14 s/2-5 s |
| Czas rekonstrukcji/wizualizacji | Maks. 1,5 min/4,5 min |
| Pozycjonowanie pacjenta | stojące/siedzące (również na wózku inw.) |
| Napięcie lampy/natężenie prądu lampy | 60-90 kV, 3-16 mA |
| Minimalne wymiary pokoju (głębokość x szerokość x wysokość) | 1,5 m x 1,1 m x 2,25 m (panoramiczny) 1,5 m x 2,1 m x 2,25 m (cefalometryczny) |
| Kontrola | Ekran dotykowy |
| Unieruchomienie pacjenta | Zagryzak okluzyjny, podparcie czoła i skroni |
| Ramię cefalometryczne | Zainstalowane po stronie lewej |
| Obrazy 3D | Wymagane programy: - przekroje poprzeczne i wzdłużne z możliwością pochylenia (TSA i LSA) - płaszczyzna osiowa, strzałkowa, czołowa, rekonstrukcja 3D, - raport pantomograficzny, - widok implantologiczny, - program do planowania posadowienia implantu |
| Programy 2D | Wymagane programy: - zdjęcia standardowe panoramiczne, - zdjęcia pantomograficzne ze stałym powiększeniem, - zdjęcia z filtrem usuwania artefaktów, - grubowarstwowe w odcinku przednim, - stawy skroniowożuchwowe, - zdjęcia zatok, - zdjęcia teleboczne głowy. |
| Urządzenie musi posiadać pozytywną opinię o innowacyjności | TAK, oryginał do wglądu na żądanie Zamawiającego |

2.Specyfikacja do poz. 2. Separator amalgamatu

Separator amalgamatu wraz z zaworami spluwaczkowymi do unitów (2 sztuki) z instalacją i uruchomieniem.

3.Specyfikacja do poz. 3. Fizjodyspenser

Unit implantologiczny, przenośmy z podświetleniem LED o mocy do 32.000 Lux, z mikrosilnikiem o szerokim zakresie prędkości obrotowej od 200 do 40.000 obr/min, z kątnica tytanową zwalniającą 20:1.

4. Specyfikacja do poz. Laptop z oprogramowaniem do obsługi i rejestracji pacjentów

Laptop z oprogramowaniem do obsługi i rejestracji pacjentów – minimum 2 licencje na stanowiska komputerowe. Laptop o parametrach umożliwiających przeglądanie i analizę cyfrowych zdjęć rentgenowskich pantomograficznych, cefalometrycznych i 3D.